实时视频模块设计方案与方案选择说明

具身智能装备集成管理平台 / 媒体服务模块

1. 背景与设计结论

本方案面向具身智能装备集成管理平台中的媒体服务模块，重点讨论实时视频能力的接入方式、平台职责和后续语音对讲扩展。当前架构已经规划在机器人端统一部署云接入客户端，客户端承担协议转换、接入认证、通信保护、消息转发和网络流量管理等职责。机器人上装设备中的双光云台支持 RTSP 协议，因此需要在统一实时媒体体系和设备协议兼容之间取得平衡。

| 推荐结论 | 选择方案 A 作为平台主方案：机器人端云接入客户端作为 LiveKit Publisher，统一发布视频/音频 Track。 |
| --- | --- |
| 关键限定 | 方案 A 不是要求双光云台或所有上装设备直接接入 LiveKit，而是由机器人端统一客户端完成 RTSP、厂商 SDK、本地设备等差异适配。 |
| 方案 B 定位 | 方案 B 保留为设备兼容和兜底能力，主要位于云接入客户端内部，必要时也可在平台侧提供旁路接入。 |
| 一期落地 | 双光云台 RTSP -> 云接入客户端 RTSP Adapter -> LiveKit Video Track -> 平台 Media Service/LiveKit SFU -> Web/App 观看。 |

2. 方案 A 与方案 B 的区别

| 维度 | 方案 A：云接入客户端作为 LiveKit Publisher | 方案 B：平台侧拉取 RTSP/RTMP/GB28181 |
| --- | --- | --- |
| 核心思路 | 机器人端统一客户端屏蔽设备差异，向平台发布标准音视频 Track。 | 机器人或设备提供标准流地址，平台媒体服务集中拉流、转码或转推。 |
| 与当前架构匹配度 | 高。原架构已有云接入客户端、WebRTC(SRTP)、SFU、接入认证与通信保护。 | 中。适合作为兼容能力，但会弱化云接入客户端的媒体抽象作用。 |
| 多机器人接入 | 平台只面对统一媒体协议，新增机器人主要扩展客户端适配器。 | 平台要管理多协议、多网络、多拉流任务，接入复杂度集中到云侧。 |
| 实时视频 | 低延迟链路更直接，前端统一订阅 LiveKit Room/Track。 | 可快速兼容 RTSP，但需要转码/转推，延迟与资源消耗更高。 |
| 语音对讲 | 天然适合。音频 Track、房间、权限和会话控制可复用。 | 不理想。RTSP 类协议不适合双向语音，需要额外通道补齐。 |
| 网络适应性 | 机器人主动出站连接平台，适合 4G/5G、NAT 和移动网络。 | 平台访问机器人内网 RTSP 往往受网络、端口和安全策略限制。 |
| 平台运维压力 | 媒体转接压力分散到机器人端/边缘端，平台侧以 SFU 转发为主。 | 平台侧容易成为 FFmpeg/Ingress 拉流中心，资源和故障排查压力更大。 |
| 设备兼容 | 客户端内部仍需支持 RTSP、厂商 SDK、本地摄像头、麦克风等适配。 | 兼容存量视频设备更直接，是必要的兜底方式。 |

3. 为什么选择方案 A

与现有总体架构一致。架构图中已经规划云接入客户端、WebRTC(SRTP)、SFU、通信保护和接入认证，方案 A 正好让这些能力成为主链路。

更适合 N 个机器人接入。平台不需要理解每种机器人或上装设备的视频协议，只需要管理统一的 Room、Participant、Track、Token 和状态。

更适合实时视频与语音对讲一体化。后续双向语音对讲可以复用 LiveKit 房间、音频 Track、权限和会话控制模型。

更适合移动网络。机器人端主动出站连接平台，比平台反向访问机器人内网 RTSP 地址更容易穿透 4G/5G、NAT 和现场网络隔离。

降低平台媒体服务压力。平台媒体服务负责会话、鉴权、状态和调度，媒体转接由云接入客户端/边缘端承担，避免云侧集中维护大量拉流进程。

仍保留存量设备兼容。双光云台 RTSP 不被否定，而是作为客户端内部媒体源接入，经过适配后统一发布到 LiveKit。

4. 推荐总体架构

双光云台 RTSP / 本地摄像头 / 麦克风 / 厂商 SDK ¦ 机器人端云接入客户端 - 设备协议适配：RTSP、SDK、本地采集 - 媒体编码与转发：视频 Track、音频 Track - 接入认证与通信保护 - 状态上报与指令接收 ¦ LiveKit Publisher ¦ 平台 Media Service + LiveKit SFU ¦ Web 管理控制台 / 手机 App / 业务应用

5. 边界与职责划分

在选择方案 A 后，实时视频设计的关键不只是媒体链路，还要明确平台、云接入客户端、控制服务和安全服务之间的边界。本节用于约束后续详细设计和联调范围，避免媒体服务承担设备控制、客户端适配或大规模转码中心等不应由其承担的职责。

| 边界项 | 责任主体 | 职责范围 | 不承担/交由其他模块 |
| --- | --- | --- | --- |
| 云接入客户端 | 机器人端统一客户端 | 拉取双光云台 RTSP 或本地媒体源；完成设备协议适配、本地编码/转封装、发布 LiveKit 视频/音频 Track；上报媒体状态；接收启动、停止、切换通道等指令。 | 不负责平台用户权限决策；不负责前端观看 Token 分发；不直接管理平台侧媒体元数据索引。 |
| Media Service | 平台媒体服务 | 创建实时视频/语音会话；校验用户权限；生成机器人端发布 Token 和前端观看 Token；管理 Room、Participant、Track 元数据；处理超时、断流、释放和状态推送。 | 不直接控制云台机械动作；不承载大媒体流传输；不把 RTSP 作为平台业务主协议。 |
| 媒体流通道 | LiveKit / WebRTC | 承载实时视频、实时音频、订阅、发布、SFU 转发、弱网适配和断连事件。 | 不承载业务控制指令；不替代 MQTT/Robot Control Service 的设备控制职责。 |
| 控制指令通道 | MQTT / Robot Control Service | 承载开始推流、停止推流、切换通道、客户端回执、设备在线状态、异常上报等控制和事件。 | 不传输视频或音频大媒体数据；不负责前端业务状态长连接展示。 |
| 业务状态通道 | WebSocket | 向 Web/App 推送会话创建、客户端 ACK、Track 发布、Streaming、Interrupted、Failed、Closed 等业务状态。 | 不承载实时视频/音频流；不直接下发底层设备控制命令。 |
| 云台设备控制 | Robot Control Service | 负责云台方向、变焦、预置位、补光灯、雨刷、机械臂等设备动作控制。 | Media Service 只关心媒体通道 visible、thermal、fusion 等，不负责 PTZ 细节。 |
| 多路并发资源策略 | Media Service + LiveKit + 云接入客户端 | 限制最大同时视频会话、高清订阅、发布 Track、对讲会话；同一机器人同一通道复用 Track；观看人数为 0 后延迟释放。 | 不允许无约束地为每个观看者重复拉流或重复发布；不默认同时开启全部机器人双向对讲。 |
| 安全边界 | Auth Service + Media Service + 云接入客户端 | 区分 API Token、机器人发布 Token、前端观看 Token；机器人只能发布自己的 Track；前端只能订阅授权机器人；Token 短时有效并可审计。 | 不使用长期暴露的 RTSP 密码型地址作为平台主凭据；Room/Track 命名不暴露敏感信息。 |

5.1 媒体资产能力边界

录制、抓拍、回放虽然都与实时视频相关，但主路径不同。本方案按业务触发场景划分责任：录制以平台实时媒体流为主，抓拍以当前观看画面为主，回放以平台已存储媒体文件为主。

| 能力 | 主路径 | 兜底/扩展路径 | 边界说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 录制 | LiveKit Egress 录制平台实时媒体流，产物写入 MinIO，元数据进入检索库。 | 云接入客户端本地录制后上传，适用于网络不稳定、平台 Egress 不可用或任务要求本地留存。 | 录制由平台统一发起、鉴权、记录和审计，录制内容以平台实时媒体流为主。 |
| 抓拍 | 服务端基于当前 LiveKit Track 截帧，保存操作员观看时发现异常的当前画面。 | 云接入客户端基于源视频流截帧，适用于无人值守、计划任务或 LiveKit Track 不可用场景。 | 实时观看异常抓拍归入实时视频派生动作；前端只发起抓拍请求，最终图片由服务端生成和入库。 |
| 回放 | 播放平台已存储媒体文件，例如 Egress 录像、上传录像和抓拍图片。 | 机器人本地未上传视频的临时访问或拉取归入远程点播模块。 | 回放只处理平台已有媒体资产，不混入机器人本地未入库文件的直接播放职责。 |

6. 实时视频模块设计

6.1 核心职责

平台前端：发起观看、展示视频画面、接收会话状态、执行停止观看和通道切换。

Media Service：创建视频会话、校验权限、生成 LiveKit Token、管理 Room/Track 元数据、推送 WebSocket 状态。

LiveKit：承载 SFU 转发、房间、Participant、Track、订阅和断连事件。

云接入客户端：连接双光云台 RTSP，发布 LiveKit 视频 Track，并接收平台控制指令。

Robot Control Service / MQTT：承载设备在线状态、媒体启动/停止指令、回执和异常上报。

6.2 会话状态

INIT -> REQUESTING_CLIENT -> CLIENT_ACKED -> ROOM_READY -> STREAMING -> STOPPING -> CLOSED 异常状态： INIT / REQUESTING_CLIENT / ROOM_READY -> TIMEOUT / FAILED STREAMING -> INTERRUPTED -> STREAMING 或 FAILED

6.3 关键接口

| POST /api/media/video-sessions | 创建实时视频会话，参数包括 robotId、deviceId、channel、quality、reuse。 |
| --- | --- |
| GET /api/media/video-sessions/{sessionId} | 查询会话状态、Room、Track、观看人数、错误原因等。 |
| POST /api/media/video-sessions/{sessionId}/token | 获取观看 Token，前端凭 Token 加入 LiveKit Room。 |
| POST /api/media/video-sessions/{sessionId}/switch-channel | 切换双光云台通道，如 visible、thermal、fusion。 |
| POST /api/media/video-sessions/{sessionId}/stop | 停止实时视频会话，释放观看会话和客户端媒体资源。 |

6.4 双光云台通道模型

visible：可见光通道，适合常规巡检与人工观察。

thermal：热成像/红外通道，适合夜间、烟雾、温度异常等场景。

fusion：融合通道，如果云台或客户端具备融合能力，可作为扩展通道。

quality 建议支持 main、sub、auto。视频墙优先使用 sub，单路详情优先使用 main。

7. 与语音对讲的衔接

选择方案 A 后，语音对讲不需要另起一套完全独立的实时通信体系。云接入客户端可以同时作为音频 Publisher/Subscriber，平台通过 LiveKit 房间和音频 Track 实现单机器人对讲、分组广播和少量多方协作。

单机器人对讲：操作员与某台机器人建立双向音频。

分组广播：操作员向一组机器人下发语音，机器人端可按策略回传。

监听/抢占：默认视频墙静音，选中机器人后开启监听或主控对讲。

占用规则：同一机器人同一时间建议只允许一个主控对讲，其他用户可监听、排队或申请接管。

8. 方案 B 的保留方式

方案 B 不作为平台第一阶段主链路，但仍然是必要的兼容能力。它应主要下沉到云接入客户端内部，作为不同媒体源的适配方式；在少数不具备客户端部署条件的机器人或固定摄像头场景中，平台侧也可以提供旁路 Media Adapter。

客户端内部适配：RTSP、RTMP、GB28181、厂商 SDK、本地摄像头、本地麦克风。

平台侧旁路适配：用于无法部署云接入客户端的存量设备或临时接入设备。

对上保持统一：无论底层来源如何，平台都输出 video_session、audio_session、room、track、token、status。

9. 一期实施建议

先完成云接入客户端到 LiveKit 的最小发布链路，验证双光云台 RTSP 转 LiveKit Video Track。

Media Service 先实现会话创建、Token 分发、Room/Track 状态管理、WebSocket 状态推送。

先支持 visible 和 thermal 两个通道，fusion 作为扩展字段预留。

先支持多人观看复用同一路 Track，避免同一机器人重复拉流和重复发布。

先定义异常处理：机器人离线、客户端 ACK 超时、Track 中断、重复请求、观看人数为 0 后延迟释放。

语音对讲在实时视频稳定后复用同一房间/会话模型扩展，避免重复设计状态机。

10. 建议评审关注点

云接入客户端是否具备稳定运行 FFmpeg/GStreamer/LiveKit SDK 的资源条件。

机器人端 4G/5G 网络下的上行带宽、丢包、重连和码率自适应策略。

双光云台 RTSP 主码流/子码流地址获取方式、认证方式和通道切换方式。

LiveKit 部署规模、TURN/STUN、Nginx 代理、证书、端口和内外网访问策略。

录制、抓拍、回放是否从 LiveKit/Egress 获取，还是由客户端或平台侧另行拉流处理。

11. 最终结论

在当前架构已经规划机器人端统一云接入客户端的前提下，实时视频模块应选择方案 A 作为主方案。该方案能够把平台实时媒体能力统一到 LiveKit/WebRTC 体系内，同时通过云接入客户端吸收 RTSP、厂商 SDK、本地设备等差异。因此，方案 A 负责平台标准化，方案 B 负责设备兼容；两者不是互斥关系，而是分层关系。